МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет" РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИ)

Кафедра промышленной информатики

| ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9 |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «Вычислительные системы реального времени» Тема: Организация межпроцессного взаимодействия. Разделяемая общая память. Очереди сообщений. |  |
| Выполнил студент группы КВБО-03-23 | Мезенцев Е.А. |
| Принял ст. преподаватель кафедры ПИ | Зорина Н.В. |

| Практические работы выполнены | « » 2025 г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | « » 2025 г. |  |

Москва 2025

Цель работы: ознакомится с использованием средств организации взаимодействия процессов с использованием разделяемых сегментов памяти и очередей сообщений. Приобрести навыки разработки программ на языке Cи с использованием API POSIX в среде Линукс/Юникс с использованием межпроцессного взаимодействия.

Задание 1:

Используя программные примеры написать свою реализацию программ использующих очередь сообщений и разделяемую память для процессов.

Разделяемая память

Программа-писатель (shm_writer.c)

Код программы:

/* -------------------------------------------------- ИМЯ: Мезенцев Егор Александрович ID пользователя: 23К0163 СРОК: 24.11.25 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 ИМЯ ФАЙЛА: shm_writer.c НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: Демонстрация работы с разделяемой памятью в режиме записи. Создание и управление сегментом разделяемой памяти для межпроцессного взаимодействия. Реализация синхронизации процессов через флаги в разделяемой памяти. -------------------------------------------------- */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/shm.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> #define SHM_SIZE 1024 #define SHM_KEY 0x5678 /* -------------------------------------------------- НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ: main НАЗНАЧЕНИЕ: Главная функция программы-писателя, осуществляющая запись в разделяемую память ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ: Отсутствуют параметры командной строки ВЫЗЫВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ: shmget() - создание/получение сегмента разделяемой памяти shmat() - присоединение сегмента разделяемой памяти к адресному пространству процесса shmdt() - отсоединение сегмента разделяемой памяти shmctl() - управление сегментом разделяемой памяти (удаление) printf() - вывод информационных сообщений fgets() - чтение ввода пользователя strncpy() - копирование данных в разделяемую память strncmp() - проверка команды выхода sleep() - пауза для синхронизации с процессом-читателем perror() - обработка ошибок системных вызовов -------------------------------------------------- */ int main() { int shmid; char *shared_memory; char buffer[SHM_SIZE]; shmid = shmget(SHM_KEY, SHM_SIZE, IPC_CREAT ¦ 0666); if (shmid == -1) { perror("shmget failed"); exit(1); } shared_memory = shmat(shmid, NULL, 0); if (shared_memory == (char *)-1) { perror("shmat failed"); exit(1); } printf("Writer connected to shared memory. Enter messages:\n"); shared_memory[SHM_SIZE-1] = '0'; while (1) { printf("> "); fgets(buffer, SHM_SIZE, stdin); strncpy(shared_memory, buffer, SHM_SIZE-1); shared_memory[SHM_SIZE-1] = '1'; if (strncmp(buffer, "exit", 4) == 0) { break; } printf("Waiting for reader...\n"); while (shared_memory[SHM_SIZE-1] == '1') { sleep(1); } } if (shmdt(shared_memory) == -1) { perror("shmdt failed"); } if (shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL) == -1) { perror("shmctl failed"); } printf("Writer finished work. Shared memory deleted.\n"); return 0; }

Программа-читатель (shm_reader.c)

Код программы:

/* -------------------------------------------------- ИМЯ: Мезенцев Егор Александрович ID пользователя: 23К0163 СРОК: 24.11.25 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 ИМЯ ФАЙЛА: shm_reader.c НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: Демонстрация работы с разделяемой памятью в режиме чтения. Подключение к существующему сегменту разделяемой памяти для межпроцессного взаимодействия. Реализация синхронизации с процессом-писателем через флаги в разделяемой памяти. -------------------------------------------------- */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/shm.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h> #define SHM_SIZE 1024 #define SHM_KEY 0x5678 /* -------------------------------------------------- НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ: main НАЗНАЧЕНИЕ: Главная функция программы-читателя, осуществляющая чтение из разделяемой памяти ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ: Отсутствуют параметры командной строки ВЫЗЫВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ: shmget() - получение доступа к существующему сегменту разделяемой памяти shmat() - присоединение сегмента разделяемой памяти к адресному пространству процесса shmdt() - отсоединение сегмента разделяемой памяти printf() - вывод полученных сообщений и информационных сообщений strncmp() - проверка команды выхода usleep() - кратковременная пауза для эффективного опроса флага perror() - обработка ошибок системных вызовов -------------------------------------------------- */ int main() { int shmid; char *shared_memory; shmid = shmget(SHM_KEY, SHM_SIZE, 0666); if (shmid == -1) { perror("shmget failed"); exit(1); } shared_memory = shmat(shmid, NULL, 0); if (shared_memory == (char *)-1) { perror("shmat failed"); exit(1); } printf("Reader connected to shared memory. Waiting for messages...\n"); while (1) { while (shared_memory[SHM_SIZE-1] != '1') { usleep(100000); / } if (strncmp(shared_memory, "exit", 4) == 0) { break; } printf("Received: %s", shared_memory); shared_memory[SHM_SIZE-1] = '0'; } if (shmdt(shared_memory) == -1) { perror("shmdt failed"); } printf("Reader finished work.\n"); return 0; }

Вывод:

Описание:

Анализ программ подтверждает успешную организацию межпроцессного взаимодействия через разделяемую память. Программа-отправитель создает сегмент общей памяти и последовательно записывает в него данные, а программа-получатель подключается к этому сегменту и считывает сообщения. Синхронизация обеспечивается простым механизмом флагов: отправитель устанавливает флаг '1' после завершения записи и ожидает сброса флага в '0' получателем, что подтверждает чтение данных.

Результаты работы показывают корректное выполнение: отправитель передает сообщения "asdasd", "asd", "hi" в указанной последовательности, а получатель воспроизводит их в исходном порядке. Механизм подтверждения через смену состояний флага гарантирует поочередный доступ к разделяемой памяти и предотвращает конфликты при обмене данными.

Очереди сообщений

Программа-отправитель (queue_sender.c)

Код программы:

/* -------------------------------------------------- ИМЯ: Мезенцев Егор Александрович ID пользователя: 23К0163 СРОК: 24.11.25 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 ИМЯ ФАЙЛА: queue_sender.c НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: Демонстрация работы с очередями сообщений System V в режиме отправки. Создание и отправка сообщений в очередь для межпроцессного взаимодействия. Изучение механизмов работы со структурированными сообщениями. -------------------------------------------------- */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <errno.h> #include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> #define MAX_TEXT 512 #define MSG_KEY 0x1234 /* -------------------------------------------------- СТРУКТУРА: message НАЗНАЧЕНИЕ: Структура для хранения сообщений в очереди ПОЛЯ: msg_type - тип сообщения (должен быть > 0) msg_text - текст сообщения максимальной длины MAX_TEXT -------------------------------------------------- */ struct message { long msg_type; char msg_text[MAX_TEXT]; }; /* -------------------------------------------------- НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ: main НАЗНАЧЕНИЕ: Главная функция программы-отправителя, осуществляющая отправку сообщений в очередь ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ: Отсутствуют параметры командной строки ВЫЗЫВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ: msgget() - создание/получение доступа к очереди сообщений msgsnd() - отправка сообщения в очередь printf() - вывод информационных сообщений и приглашений fgets() - чтение ввода пользователя strncpy() - копирование текста в структуру сообщения strncmp() - проверка команды выхода perror() - обработка ошибок системных вызовов -------------------------------------------------- */ int main() { int msg_id; struct message data; char buffer[MAX_TEXT]; msg_id = msgget(MSG_KEY, 0666 ¦ IPC_CREAT); if (msg_id == -1) { perror("msgget failed"); exit(1); } printf("Message sender started. Type messages (enter 'exit' to quit):\n"); while (1) { printf("Send > "); if (fgets(buffer, MAX_TEXT, stdin) == NULL) { break; } data.msg_type = 1; strncpy(data.msg_text, buffer, MAX_TEXT - 1); data.msg_text[MAX_TEXT - 1] = '\0'; if (msgsnd(msg_id, &data, strlen(data.msg_text) + 1, 0) == -1) { perror("msgsnd failed"); exit(1); } if (strncmp(buffer, "exit", 4) == 0) { break; } } printf("Sender finished. Messages sent to queue.\n"); return 0; }

Программа-получатель (queue_ receiver.c)

Код программы:

/* -------------------------------------------------- ИМЯ: Мезенцев Егор Александрович ID пользователя: 23К0163 СРОК: 24.11.25 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 ИМЯ ФАЙЛА: queue_receiver.c НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: Демонстрация работы с очередями сообщений System V в режиме получения. Чтение сообщений из очереди и управление жизненным циклом очереди. Изучение механизмов приема структурированных сообщений и управления очередями. -------------------------------------------------- */ #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <errno.h> #include <sys/types.h> #include <sys/ipc.h> #include <sys/msg.h> #define MAX_TEXT 512 #define MSG_KEY 0x1234 /* -------------------------------------------------- СТРУКТУРА: message НАЗНАЧЕНИЕ: Структура для хранения сообщений в очереди (должна совпадать с отправителем) ПОЛЯ: msg_type - тип сообщения (должен быть > 0) msg_text - текст сообщения максимальной длины MAX_TEXT -------------------------------------------------- */ struct message { long msg_type; char msg_text[MAX_TEXT]; }; /* -------------------------------------------------- НАЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ: main НАЗНАЧЕНИЕ: Главная функция программы-получателя, осуществляющая прием сообщений из очереди ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ: Отсутствуют параметры командной строки ВЫЗЫВАЕМЫЕ ФУНКЦИИ: msgget() - получение доступа к существующей очереди сообщений msgrcv() - получение сообщения из очереди (блокирующий вызов) msgctl() - управление очередью сообщений (удаление) printf() - вывод полученных сообщений и информационных сообщений strncmp() - проверка команды выхода для завершения работы perror() - обработка ошибок системных вызовов -------------------------------------------------- */ int main() { int msg_id; struct message data; int running = 1; msg_id = msgget(MSG_KEY, 0666); if (msg_id == -1) { perror("msgget failed"); exit(1); } printf("Message receiver started. Waiting for messages...\n"); while (running) { if (msgrcv(msg_id, &data, MAX_TEXT, 1, 0) == -1) { perror("msgrcv failed"); exit(1); } printf("Received: %s", data.msg_text); if (strncmp(data.msg_text, "exit", 4) == 0) { running = 0; } } if (msgctl(msg_id, IPC_RMID, 0) == -1) { perror("msgctl failed"); exit(1); } printf("Receiver finished. Message queue deleted.\n"); return 0; }

Вывод:

Описание:

Программы реализуют асинхронную коммуникацию через очереди сообщений System V. Отправитель создает очередь и передает в нее пользовательский ввод ("asdasd", "1", "2", "3") с типом 1, а получатель считывает сообщения того же типа в порядке поступления с помощью блокирующего вызова queue_recivier.

Вывод подтверждает корректность работы: все отправленные сообщения получены в исходной последовательности без потерь данных. Механизм очередей гарантирует сохранение порядка сообщений и надежную доставку, обеспечивая эффективное асинхронное взаимодействие процессов.